福建师范大学仓山校区图书馆一至二层修缮装饰工程

工程清单编制说明

一、工程概况

1、项目名称：福建师范大学仓山校区图书馆一至二层装饰工程

2、建设单位：福建师范大学

3、建筑规模：约1326.93m2

4、地点：福州仓山区

5、编制范围：图书馆一至二层局部改造工程

二、编制依据

1、图纸依据：由业主提供的福建建工集团建筑装饰工程公司设计的福建省师范大学图书馆一至二层装饰工程施工图，并结合技术规范及相关文件进行编制。

2、清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）进行编制。

3、套价计算依据：

(1)建筑工程参照《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD—101—2005）；

(2)装饰工程参照《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD—201—2005）；

(3)267项定额消耗量调整表（闽建筑[2004]12号）；

(4)安装工程参照《福建省安装工程消耗量定额》（2012版）；

(5)闽建筑[2007]11号文件；

(6)闽建筑[2007]15号文件；

(7)闽建筑[2009]38号文件；

(8)闽建筑[2010]27号文件；

(9)闽建筑[2011]6号文件；

(10)闽建筑[2011]37号文件；

(11)闽建筑[2012]4号文件；

(12)闽建筑[2012]9号文件；

(13)闽建筑[2012]39号文件；

(14)闽建筑[2012]40号文件；

4、省、市建设行政主管部门的有关规定。

三、计价说明

1、风险费暂未计取。

2、价格调节基金按0.2%征收。

3、暂列金按5万计取。

四、编制说明：

土建部分

1、垃圾运距暂按15km计；

2、图纸未说明大理石厚度，暂按20mm计；

3、原卫生间地面材质未标注，暂按拆除釉面砖面层计，垫高按拆除后重新砌筑计入；

4、卫生间墙面防水涂料暂按JS聚合物水泥基复合防水涂料，厚度1.5mm计；

5、由于图纸未说明地面防水材质，暂按JS聚合物水泥基复合防水涂料，厚度1.5mm计；

6、由于无结构图，墙体拆除与砌筑高度一层暂按4m；

7、传达室门尺寸立面图与平面图存在差异按立面计，新增窗未说明材质，按15厚铝合金固定窗计；

8、由于图纸未说明部分门材质与尺寸，配电房暂钢制防火门，门高按2.4m，其余未标注门尺寸均暂普通木门，高度按2.1m计；

9、由于图纸中女卫镜子尺寸未标明，暂按1.2m宽、1.5m高计；

10、图纸19一层卫生间过道A、C立面图中2剖面角钢按间距300布置；

11、由于图纸未说明传达室窗材质，暂按10厚钢化玻璃的铝合金窗计；

12、图纸中未说明亚光不锈钢板厚度，暂按1.2厚计；

13、由于总服务台后面会议室门无详图，暂按一层A立面图中地弹簧门计；

14、地面保护暂按旧地毯保护计；

安装部分

1、弱电入户无明确配线，暂不计入；

2、小便器按设计总说明采用埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器；

3、排水管暂按室外1.5米计入；

4、小便器感应器电源盒接线图纸未设计暂不计入；

5、AP的W11系统图中没有明确配管配线，按JDG20管穿3×3.25mmWDZDBYJ计入；

6、配电箱AL按系统图中引自原回路，暂不计入。

7、垃圾运距暂按15km计；

五、不详之处详见本清单

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 质量等级 | 品牌1 |  | 品牌2 |  | 品牌3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 产地 | 品牌2 | 产地 | 品牌3 | 产地 |
| 1 | 全抛釉仿古砖 | 合格 | 古鼎 | 广东 | 意特陶 | 广东 | 圣晖 | 广东 |
| 2 | 全抛釉仿古砖 | 合格 | 古鼎 | 广东 | 意特陶 | 广东 | 圣晖 | 广东 |
| 3 | 成品防潮抗倍特板隔断 | 优等 | 泽旺 | 福建 | 塞美臣 | 深圳 | 蓝宇 | 东莞 |
| 4 | 吸音板 | 合格 | 音艺 | 广东 | 天戈 | 广东 | 富瑞达 | 广东 |
| 5 | 硅酸钙板 | 合格 | 金宫 | 福建三明 | 哈迪 | 广东 | 泰山 | 山东 |
| 6 | U型轻钢龙骨 | 合格 | 海联 | 福建福州 | 华蓝龙 | 广东东莞 | 龙牌 | 北京 |
| 7 | 钢化玻璃 | 合格 | 新福兴 | 福建 | 瑞福达 | 福建 | 新亨通 | 福建 |
| 8 | 聚酯清漆 | 合格 | 三棵树 | 福建莆田 | 华润 | 广东顺德 | 立邦 | 河北廊坊 |
| 9 | 水性水泥漆 | 一等 | 三棵树 | 福建莆田 | 华润 | 广东顺德 | 立邦 | 河北廊坊 |
| 10 | 不锈钢板 | 合格 | 奋安 | 福建 | 瑞扬 | 江苏 | 鑫诚 | 山东 |
| 11 | 人造石 | 合格 | 雅尔特 | 福建 | 雅迪斯丹 | 广东 | 欧佳家 | 福建 |
| 12 | 筒灯 | 合格 | 回龙 | 广东 | 格安 | 广东 | 威泰斯 | 广东 |
| 13 | 明装筒灯 | 合格 | 回龙 | 广东 | 进美 | 广东 | 威泰斯 | 广东 |
| 14 | 壁灯 | 合格 | 华诺 | 广东 | 雷拓 | 广东 | 顺冠 | 广东 |
| 15 | 吸顶灯 | 合格 | 回龙 | 广东 | 进美 | 广东 | 威泰斯 | 广东 |
| 16 | 光源 | 合格 | 雷士 | 广东 | 欧普 | 广东 | 三雄极光 | 广东 |
| 17 | 安全指示灯 | 合格 | 永航 | 广东 | 雷拓 | 广东 | 明月 | 广东 |
| 18 | 疏散照明灯 | 合格 | 永航 | 广东 | 雷拓 | 广东 | 明月 | 广东 |
| 19 | 铜芯电线 | 优等 | 太阳 | 福建南平 | 超阳 | 福建南平 | 三洋 | 福建南平 |
| 20 | 铜芯电缆 | 优等 | 太阳 | 福建南平 | 超阳 | 福建南平 | 三洋 | 福建南平 |
| 21 | 开关 | 合格 | 索尼 | 香港 | TCL | 广东惠州 | 施耐德 | 江苏 |
| 22 | 插座 | 合格 | 索尼 | 香港 | TCL | 广东惠州 | 施耐德 | 江苏 |
| 23 | 空气开关 | 合格 | 正泰 | 浙江 | 梅兰日兰 | 天津 | TCL | 湖南 |
| 24 | 排气扇 | 合格 | 正野 | 广东 | BNN | 广东 | 金羚 | 广东 |
| 25 | 配电箱 | 合格 | 闽达 | 福建福州 | 华声 | 上海 | 南阳天中 | 河南南阳 |
| 26 | KBG管 | 合格 | 伟星 | 宁海 | 开必吉 | 北京 | 江帆 | 上海 |
| 27 | 金属桥架 | 合格 | 华泰 | 湖北 | 九洲通 | 福建厦门 | 文兴 | 广东 |
| 28 | PPR管 | 合格 | 伟星 | 宁海 | 金德 | 沈阳 | 亚通 | 福清 |
| 29 | 蹲便器 | 合格 | 美加华 | 广东 | 恒洁 | 广东 | 和成 | 广东 |
| 30 | 小便器 | 合格 | 美加华 | 广东 | 恒洁 | 广东 | 和成 | 广东 |
| 31 | 洗脸盆 | 合格 | 美加华 | 广东 | 恒洁 | 广东 | 和成 | 广东 |
| 32 | PVC管 | 合格 | 上智 | 福州 | 金德 | 沈阳 | 亚通 | 福清 |